PROTOCOLO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO TÉCNICO

PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE CON  CATETER BILUMEN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO

MAICAO, LA GUAJIRA

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3

2. ALCANCE	3

3.  REFERENCIA NORMATIVA	3

4. DEFINICIONES	3

5. POLITICAS	4

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	4

7.DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	5

8.CONSIDERACIONES	13

9.DIAGRAMACION	14

10.RESGISTROS	14

11. BIBLIOGRAFIA	14

ELABORACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS	15

# 1. OBJETIVOS

Retornar la sangre a través del catéter de doble lumen al paciente en forma segura al finalizar el tratamiento de diálisis, en la UNIDAD RENAL. La desconexión del catéter debe ser efectuada por personal entrenado. La técnica  con un único operador descrita a continuación exige un alto grado de entrenamiento.  En caso que el personal a cargo del procedimiento no tenga la experiencia suficiente  se recomienda hacerlo con un ayudante.

# 2. ALCANCE

La aplicación de este protocolo inicia con el momento en el que se va a realizar la  desconexión del paciente al circuito de hemodiálisis a través de un catéter venoso  central y termina cuando el procedimiento de desconexión es exitoso.

# 3.  REFERENCIA NORMATIVA

• Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones  que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los  servicios y se dictan otras disposiciones

# 4. DEFINICIONES

• Asepsia: Ausencia de microorganismos patógenos, estado libre de gérmenes  o bacterias.

• Antisepsia: Proceso de destrucción de los microorganismos contaminantes de  los tejidos vivos.

• Antisépticos: Son las sustancias que pueden ser usadas sobre tejidos  vivientes para remover, inhibir el crecimiento o inactivar microorganismos.

• Descontaminación: Este procedimiento busca que los elementos o equipos  sean seguros de manipular y libres de riesgo de transmisión de enfermedades.

• Hemodiálisis: Es la eliminación de los desechos metabólicos y el exceso de  electrolitos y líquidos de la sangre para tratar la enfermedad renal crónica o  la IRA. El procedimiento utiliza los principios de difusión, ósmosis y filtración.

La sangre es bombeada en un riñón artificial a través de una membrana  semipermeable y biocompatible rodeada por un flujo de líquido de diálisis, una  solución compuesta de agua, glucosa, sodio, cloro, potasio, calcio y  bicarbonato.

• Lavado Quirúrgico: Es el proceso de eliminar el mayor número de microorganismos patógenos de las manos y antebrazos por medio del lavado  mecánico y desinfección con productos químicos (jabón antibacterial) para  realizar los diferentes procedimientos que lo requieran.

• Lavado Sencillo: Es la limpieza mecánica con agua y jabón de las manos y  antebrazos antes y después de realizar un procedimiento.

• Saline Flush: Procedimiento por medio del cual se realiza el lavado de las  líneas del catéter posterior a la sesión de hemodiálisis. Para esto se requieren  10 mL de solución salina normal por cada una de las ramas del catéter. Una  vez se ha realizado la conexión de la jeringa al dispositivo CONECTOR LIBRE  DE AGUJA, se realiza la infusión en bolo de los 10 mL de solución salina. Una  vez terminada la infusión de los 10 mL de solución salina, sin permitir el retorno  del émbolo de la jeringa, se debe retirar la jeringa del conector CONECTOR  LIBRE DE AGUJA tomando como punto de fijación para manipular el catéter el  conector CONECTOR LIBRE DE AGUJA para evitar que el mismo se  desajuste.

# 5. POLITICAS

Todo el personal asistencial que participe en los programas de HEMODIÁLISIS  deberán acatar las normas, condiciones y sugerencias indicadas en los manuales de bioseguridad, vigilancia epidemiológica, así como aquellas prescritas por auditoría clínica y el representante de la administradora de riesgos laborales (ARL).

# 6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Responsable

• Coordinación de Enfermería

• Jefes de Enfermería

• Auxiliar de enfermería

Autoridad

- Dirección Médica de la Unidad Renal

- Gerencia de la ESE Hospital San Jose de Maicao

- Subgerencia Científica y Asistencial de la ESE Hospital San Jose de Maicao

- Coordinación de Enfermería  de la ESE Hospital San Jose de Maicao

- Enfermería de la Unidad Renal.

# 7.DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.1. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

7.1.1 Talento humano

• Jefe de Enfermería

7.1.2 Equipos Biomédicos

• Máquina de Hemodiálisis

7.1.3 Medicamentos

• Solución Salina Normal 0,9%

• Heparina sódica (Si procede)

7.1.4 Dispositivos Médicos e Insumos Requeridos

• 1 paquete de gasas estériles

• 1 par de guantes estériles

• 1 par de guantes limpios

• 1 jeringa de 20 ml

• Fixomull por 15 cm

• 2 toalla con clorhexidina 2% + alcohol isopropílico al 70%

| DESCONEXIÓN DE CATÉTER BILUMEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Colocar los EPP | Jefe de Enfermería | Colóquese los elementos de protección personal, excepto los guantes de manejo. |
| 2 | Reunir material necesario | Jefe de Enfermería | Con las manos limpias, reúna todo el material necesario para la desconexión del paciente con catéter bilumen de acuerdo a lo listado. |
| 3 | Ubicar al paciente | Jefe de Enfermería | Colocar al paciente en posición semisentado verificando que haya completado su tiempo de diálisis y el objetivo de ultrafiltración de la terapia. |
| 4 | Colocar tapabocas al paciente | Jefe de Enfermería | Pídale al paciente que se ponga el tapabocas de forma adecuada y que evite hablar mientras se realiza la desconexión. |
| 5 | Realizar lavado de manos | Jefe de Enfermería | Lávese las manos según proceso |
| 6 | Calzar guantes limpios | Jefe de Enfermería | Colóquese los guantes limpios posterior al lavado de manos quirúrgico en el área de desconexión del paciente. |
| 7 | Iniciar desconexión de Máquina | Jefe de Enfermería | Al finalizar la terapia la alarma luminosa se encenderá en color naranja para verificar que el paciente ha finalizado por completo su terapia (tiempo programado y ultrafiltración). En la pantalla aparecerá el mensaje “¿Iniciar desconexión?”. Oprima la tecla confirmar y la bomba de sangre se detendrá. |
| 8 | Abrir clamp de solución salina | Jefe de Enfermería | Abra el clamp de la solución salina permitiendo el paso de la solución al circuito extracorpóreo. |
| 9 | Devolver contenido sanguíneo línea arterial | Jefe de Enfermería | Haga presión suave sobre la solución salina hasta que observe que se ha aclarado completamente la línea arterial. |
| 10 | Cerrar clamp línea arterial | Jefe de Enfermería | Cierre inmediatamente la pinza de clampeo de la línea arterial que se conecta a la rama del catéter para evitar reflujo de sangre en el mismo. |
| 11 | Encender Bomba de Flujo | Jefe de Enfermería | Prenda la bomba de flujo de sangre a un flujo de bomba inicial de 250 mL/min. Permitiendo paso de la solución al resto del circuito extracorpóreo retornando el volumen sanguíneo del paciente realizando un adecuado aclaramiento de las líneas teniendo extremo cuidado en NO infundir aire. |
| 12 | Desconectar las líneas de ácido y bicarbonato | Jefe de Enfermería | Desconecte las líneas de ácido y bicarbonato de los puertos de suministro a sus respectivos puertos de acople en la máquina de hemodiálisis |
| 13 | Retirar la jeringa de heparina del infusor. | Jefe de Enfermería | Retire la jeringa de la heparina del infusor asegurándose que esté clampeada para evitar derrames. |
| 14 | Desconectar el sensor de presión venosa | Jefe de Enfermería | Desconecte el sensor de presión venosa de la toma de presión asegurándose que esté completamente clampeado. |
| 15 | Aumentar flujo de bomba de sangre | Jefe de Enfermería | Aumente el flujo de bomba de sangre si lo considera prudente o necesario hasta lograr un flujo de 500 ml/min |
| 16 | Oprimir la tecla “Parámetros del sistema” | Jefe de Enfermería | Oprima la tecla “Parámetros del sistema” y borre los datos del tratamiento seleccionando SÍ con las teclas +/-. El equipo le solicitará que confirme la orden. |
| 17 | Cerrar clamp de la solución salina | Jefe de Enfermería | Cuando el circuito extracorpóreo esté claro, cierre el clamp de la solución salina interrumpiendo el flujo hacia el circuito extracorpóreo. |
| 18 | Desconectar clamp sensor arterial | Jefe de Enfermería | Desconecte el sensor arterial asegurándose que esté el clamp abierto y verifique la entrada de aire al circuito. |
| 19 | Cerrar clamp línea venosa | Jefe de Enfermería | Una vez infundida la sangre al paciente verifique si la línea se encuentra clara y el nivel de solución salina remanente se encuentra en la cámara venosa, cierre el clamp de la línea venosa y baje el flujo de la bomba de sangre a 0 ml/min. |
| 20 | Oprimir botón “Cebado” | Seleccione la tecla “Cebado” | Oprima el botón “cebado” en la máquina de hemodiálisis, para iniciar el drenaje del circuito extracorpóreo. |
| 21 | Retirar cámara y línea venosa | Retire la línea venosa del detector óptico | Retire la línea cámara venosa del soporte de la máquina de hemodiálisis y la línea venosa del detector óptico. |
| 22 | Abrir tapa Bypass | Jefe de Enfermería | Ubique el soporte Bypass en la parte lateral derecha de la máquina de hemodiálisis y abra hacia arriba la tapa. |
| 23 | Desacoplar Hansen del filtro | Jefe de Enfermería | Ubique el Hansen del filtro que posee el puerto de toma de muestras en su línea y desacóplelo del filtro y ubíquelo en el soporte Bypass en el punto de conexión más lejano a usted, al finalizar baje la tapa del Bypass |
| 24 | Aumentar el flujo de la bomba de sangre | Jefe de Enfermería | Aumente el flujo de la bomba de sangre a 250 mL/min, permitiendo que se drene el filtro. |
| 25 | Abrir tapa Bypass | Jefe de Enfermería | Ubique el soporte Bypass en la parte lateral derecha de la máquina de hemodiálisis y abra hacia arriba la tapa. |
| 26 | Desacoplar Hansen del filtro | Jefe de Enfermería | Desacople el Hansen que aún se encuentra en el filtro y ubíquelo en el soporte Bypass en el punto de conexión más cerca a usted, al finalizar baje la tapa del Bypass |
| 27 | Seleccionar el lavado de la máquina | Jefe de Enfermería | Oprima la tecla “Desinfección” y en el menú desinfección seleccione la opción “desinfección” de 32 minutos. |
| 28 | Alistar material a utilizar | Jefe de Enfermería | Destape el paquete de guantes estériles y deposite sobre el campo estéril de los guantes teniendo extremada precaución de no contaminar, la jeringa de 20cc, las gasas estériles y las 2 toalla con clorhexidina 2% + alcohol isopropílico al 70%. |
| 29 | Abrir campo de la conexión de catéter | Jefe de Enfermería | Abra el campo que se encuentra cubriendo la conexión del catéter al circuito extracorpóreo. |
| 30 | Retirar guantes limpios | Jefe de Enfermería | Quítese los guantes limpios y descártelos. |
| 31 | Calzar guante estéril | Jefe de Enfermería | Colóquese el guante estéril de la mano dominante sin contaminar el campo. |
| 32 | Desinfectar puerto de SSN | Jefe de Enfermería | Aplique un puff de solución desinfectante alcohol al 70% en el puerto de medicamentos de la SSN que está conectada al circuito extracorpóreo. |
| 33 | Envasar solución salina | Jefe de Enfermería | Tome la jeringa de 20cc con la mano dominante, colóquese la aguja y con la mano no dominante fije la solución salina, del puerto de medicamentos extraiga 20 cc de la solución. Al finalizar retire la aguja con la mano no dominante sin contaminar el área estéril y deje nuevamente la jeringa dentro del campo. |
| 34 | Calzar guante estéril | Jefe de Enfermería | Colóquese el guante estéril de la mano no dominante sin contaminar el campo. Verifique el correcto ajuste de los mismos. |
| 35 | Cerrar clamp de las ramas del catéter | Jefe de Enfermería | Cierre los clamps de la rama venosa y arterial del catéter. |
| 36 | Desconectar catéter de circuito extracorpóreo. | Jefe de Enfermería | Desconecte la línea arterial de la rama arterial del catéter y la línea venosa de la rama venosa del catéter, tomando como punto de fijación del catéter el conector libre de aguja para evitar que el mismo se desajuste. |
| 37 | Limpiar los conectores CONECTOR LIBRE DE AGUJA | Jefe de Enfermería | Limpie los conectores libres de aguja ubicados en las ramas del catéter con toalla con clorhexidina 2% + alcohol isopropílico al 70 (una por rama del catéter) |
| 38 | Conectar la jeringa a la rama del catéter | Jefe de Enfermería | Conecte la jeringa con solución salina en la rama a bloquear del catéter verificando que el luer-lock de la jeringa se encuentre completamente alineado al conector y se enrosque sobre el conector libre de aguja SIN FORZARLO. |
| 39 | Realizar bloqueo de rama del catéter | Jefe de Enfermería | Abra el clamp de la rama correspondiente, realice el “SALINE FLUSH” con 10 ml de solución salina con los primeros 5 ml, realice técnica “push-stop-push” con presión positiva y con los 5 ml restantes realice un “push” suave para bloquear la rama. Cierre el clamp antes de retirar la jeringa. Garantice que en la jeringa queden 10 ml para el “SALINE FLUSH” de la rama restante. Para desconectar la jeringa, utilice como punto de fijación de la rama del catéter el conector libre de aguja para evitar que el mismo se desajuste. |
| 40 | Conectar la jeringa a la rama del catéter | Jefe de Enfermería | Conecte la jeringa con solución salina en la rama a bloquear del catéter verificando que el luer-lock de la jeringa se encuentre completamente alineado al conector y se enrosque sobre el conector libre de aguja SIN FORZARLO. |
| 41 | Realizar bloqueo de rama del catéter | Jefe de Enfermería | Abra el clamp de la rama a bloquear, realice el “SALINE FLUSH” con los 10 ml de solución salina que quedan en la jeringa, con los primeros 5 ml, realice técnica “push-stop push” con presión positiva y con los 5 ml restantes realice un “push” suave para bloquear la rama hasta llegar a 0.2 ml es muy importante que la jeringa no quede vacía para no generar pérdida del sistema de vacío del conector libre de aguja. Cierre el clamp antes de retirar la jeringa. Para desconectar la jeringa, utilice como punto de fijación de la rama del catéter el conector libre de aguja para evitar que el mismo se desajuste. |
| 42 | Envolver las ramas del catéter | Jefe de Enfermería | Con una gasa estéril envuelva las ramas del catéter desdoblándola a la mitad asegurándose que queden completamente cubiertas. |
| 43 | Cubrir ramas del catéter | Jefe de Enfermería | Cubra las ramas envueltas con gasa estéril con fixomull, estas pueden quedar adheridas a la piel del paciente o pueden quedar envueltas en el fixomull libres de fijación a la piel (sólo para los catéteres tunelizados). Siempre se debe garantizar la inmovilidad y el cubrir por completo el catéter. |
| 44 | Vigilar paciente post desconexión | Jefe de Enfermería | Continuar con controles y vigilancia posterior a la desconexión |
| 45 | Desconectar solución salina | Jefe de Enfermería | Desconecte la solución salina del circuito extracorpóreo y deséchela. |
| 46 | Desmontar segmento de bomba | Jefe de Enfermería | Abra la tapa de la bomba roller y saque el segmento de bomba de la línea extracorpórea |
| 47 | Desmontar circuito extracorpóreo de máquina de hemodiálisis. | Jefe de Enfermería | Desmonte las líneas del circuito extracorpóreo y el equipo de macrogoteo, retire el filtro de del soporte y descartar el circuito de forma completa como residuo biológico. |
| 48 | FIN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |

| BLOQUEO DE CATÉTER CON HEPARINA SODICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo en los catéteres de alto valor social se realiza el bloqueo de las ramas con heparina sódica como se describe a continuación. |  |  |  |
| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Alistar insumos para cierre del catéter | Jefe de Enfermería | Abra sobre una superficie estable que le permita una correcta manipulación de los guantes estériles sin contaminarlos, dentro de este campo deje caer 1 jeringa de 20 ml y 2 gasas estériles sin su empaque externo. |
| 2 | Desinfectar puerto de SSN | Jefe de Enfermería | Aplique un puff de solución desinfectante en el puerto de medicamentos de la SSN que está conectada al circuito extracorpóreo. |
| 3 | Desinfectar el frasco de heparina | Jefe de Enfermería | Aplique un puff de solución desinfectante al área de punción del frasco de heparina y ubique la ampolla en el área de desconexión. |
| 4 | Abrir campo de la conexión de catéter | Jefe de Enfermería | Abra el campo que se encuentra cubriendo la conexión del catéter al circuito extracorpóreo. |
| 5 | Retirar guantes limpios | Jefe de Enfermería | Quítese los guantes limpios y descártelos. |
| 6 | Calzar guante estéril | Jefe de Enfermería | Colóquese el guante estéril de la mano dominante sin contaminar el campo. |
| 7 | Embazar solución salina | Jefe de Enfermería | Tome la jeringa de 20cc con la mano dominante, colóquele la aguja y con la mano no dominante fije la solución salina, del puerto de medicamentos extraiga 3 cc de la solución. |
| 8 | Embazar dosis de heparina | Jefe de Enfermería | En la jeringa de 20cc que ya tiene en su mano dominante envase 2 cc de heparina sódica llevando la jeringa a un volumen total de 5 cc Al finalizar retire la aguja con la mano no dominante sin contaminar el área estéril y deje nuevamente la jeringa dentro del campo |
| 9 | Aplicar alcohol al 70% a gasa estéril | Jefe de Enfermería | Aplique dos puff de alcohol al 70% a una gasa estéril de las dispuestas dentro del campo. (Manipule la gasa con la mano dominante) |
| 10 | Calzar guante estéril | Jefe de Enfermería | Colóquese el guante estéril de la mano no dominante sin contaminar el campo. Verifique el correcto ajuste de los mismos. |
| 11 | Cerrar clamp de las ramas del catéter | Jefe de Enfermería | Cierre los clamps de la rama venosa y arterial del catéter. |
| 12 | Desconectar catéter de circuito extracorpóreo. | Jefe de Enfermería | Desconecte la línea arterial de la rama arterial del catéter y la línea venosa de la rama venosa del catéter, tomando como punto de fijación del catéter el conector para evitar que el mismo se desajuste. |
| 13 | Limpiar los conectores libres de aguja | Jefe de Enfermería | Limpie los conectores ubicados en las ramas del catéter con la gasa estéril humedecida con alcohol al 70% en forma circular sin retornar. Use ambas caras de la gasa. |
| 14 | Conectar la jeringa a la rama del catéter | Jefe de Enfermería | Conecte la jeringa con solución salina en la rama a bloquear del catéter verificando que el luer-lock de la jeringa se encuentre completamente alineado al conector y se enrosque sobre el conector SIN FORZARLO. |
| 15 | Realizar bloqueo de rama del catéter | Jefe de Enfermería | Abra el clamp de la rama correspondiente, realice la infusión suave con 2 ml de la dilución para bloquear la rama o de acuerdo a la indicación descrita en cada rama. Cierre el clamp antes de retirar la jeringa. Garantice que en la jeringa queden 3 ml de dilución. Para desconectar la jeringa, utilice como punto de fijación de la rama del catéter el conector para evitar que el mismo se desajuste. |
| 16 | Conectar la jeringa a la rama del catéter | Jefe de Enfermería | Conecte la jeringa con solución salina en la rama a bloquear del catéter verificando que el luer-lock de la jeringa se encuentre completamente alineado al conector y se enrosque sobre el conector SIN FORZARLO. |
| 17 | Realizar bloqueo de rama del catéter | Jefe de Enfermería | Abra el clamp de la rama a bloquear, realice la infusión suave con 2 ml de la dilución que queda en la jeringa o con lo descrito en la rama del catéter. Cierre el clamp antes de retirar la jeringa. Para desconectar la jeringa, utilice como punto de fijación de la rama del catéter el conector para evitar que el mismo se desajuste. |
| 18 | Envolver las ramas del catéter | Jefe de Enfermería | Con la segunda gasa estéril seca envuelva las ramas del catéter desdoblándola a la mitad asegurándose que queden completamente cubiertas. |
| 19 | Cubrir ramas del catéter | Jefe de Enfermería | Cubra las ramas envueltas con gasa estéril con fixomull, estas pueden quedar adheridas a la piel del paciente o pueden quedar envueltas en el fixomull libres de fijación a la piel (sólo para los catéteres tunelizados). Siempre se debe garantizar la inmovilidad y el cubrir por completo el catéter. |
| 20 | FIN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |

# 8.CONSIDERACIONES

En los catéteres de alto valor social o de alto grado de disfuncionalidad la solución de  bloqueo será

•Heparina diluida: para lo cual se deberá tomar en la jeringa de 20 ml  establecida 2 centímetros de heparina y 3 centímetros de solución salina  normal del puerto de medicamentos de la salina conectada al circuito  extracorpóreo como se indica en el paso a paso para una dilución de 5ml.  La cual debe ser usada para bloquear cada rama con el volumen específico  señalado en el catéter del paciente.

•Heparina: para lo cual se deberá tomar en la jeringa de 20 ml establecida la  totalidad de heparina requerida de acuerdo a lo que aparece en cada rama  del catéter del paciente para garantizar el bloqueo con exactitud.

En cualquiera de los casos anteriores se debe asegurar garantizar la técnica estéril a  cabalidad para evitar contaminación cruzada al envasar la heparina.

# 9.DIAGRAMACION

•No aplica

# 10.RESGISTROS

• No aplica

# 11. BIBLIOGRAFIA

Sociedad española de Nefrología, 2017. Guía Clínica Española del Acceso  Vascular para Hemodiálisis.

• Daugirdas, J, 2015. Manual de Diálisis, 5° edición. Editorial Wolters Kluwer.  Capítulo 7: Acceso del catéter venoso: fundamentos.

• Daugirdas, J, 2015. Manual de Diálisis, 5° edición. Editorial Wolters Kluwer.  Capítulo 8: Monitorización y complicaciones del acceso.

• Manual de diálisis 4 Edición JOHN T. DAUGIRDAS. Accesos arteriovenosos para  hemodiálisis Pág. 104.

• Manual de diálisis 4 Edición JOHN T. DAUGIRDAS. Catéteres venosos central  para hemodiálisis Pág. 86.

# ELABORACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

ELABORACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO

| CONTROL | FECHA | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- |
| REALIZÓ | 19/12/2025 | ALVARO PEDROZA PALLARES | NEFROLOGO |
| REVISÓ | 22/12/2025 | RUBIELA ROMERO MADERO | CALIDAD INSTITUCIONAL |
| APROBÓ | 22/12/2025 | MABIS MERCADO RUA | SUBGERENTE CIENTIFICA |

CONTROL DE CAMBIOS

| NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO | VER SIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE CON CATETER BILUMEN | GUR-PT: 022 | 1 | 26/12/2025 | CONTENIDO | ALVARO PEDROZA PALLARES |

registro de comunicación del documento

| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ELCYBETH GONZALEZ CRESPO | COORDINADOR UNIDAD RENAL |  | 26/12/2025 |
| MABIS MERCADO RUA | SUBGERENTE CIENTIFICO |  | 26/12/2025 |
| ALVARO PEDROZA | NEFROLOGO |  | 26/12/2025 |